杭州贝特仪表有限公司

第三方系统对接系统接口规范

## 目录

目录	2

一 、引言	4

1.1目的	4

1.2背景	4

二 、接口方式	4

三、 接口功能	4

四 、接口说明	5

4.1 开户(表具注册)	5

4.2远程阀控	6

4.3远程设置剩余金额与单价	6

4.4 获取抄表数据	7

4.6 获取表具下发命令结果	8

4.7 抄表数据推送	9

4.8 指令结果推送	10

4.9 销户	10

修订状况

| 章节编号 | 章节名称 | 修订内容简述 | 修订人 | 修订日期 | 修订前版本号 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部 | 全部 | 第三方系统对接系统接口 | 吕淘沙 | 2020.04.09 | V1.0 |  |
| 接口说明 | 开户(表具注册)， 获取抄表数据 | 第三方系统对接系统接口 | 吕淘沙 | 2020.05.09 | V1.1 |  |
| 接口说明 | 注销表具注销 | 第三方系统对接系统接口 | 吕淘沙 | 2020.05.12 | V1.2 |  |

## 一 、引言

### 1.1目的

为了实现第三方系统对接系统，实现贝特公司燃气表相关业务实现，规范统一系统与第三方系统的接口实现方式，以及各系统间数据同步获取,特制定本接口规范。本接口规范作为后续设计开发的基准，第三方系统必须遵照本规范同系统对接。

### 1.2背景

系统已实现贝特公司燃气表相关业务实现，但个个燃气公司有自己的管理系统和第三方系统，需快速实现燃气表的应用和相互数据的同步，特制定规范接口。

## 二 、接口方式

第三方系统与系统采用HTTP的 RESTFUL接口方式，数据格式为JSON格式字符串。采用POST提交,header头部加入密钥bt_token,参数格式参考如下：

## 三、 接口功能

| 序号 | 代码 | 功能点 | 功能描述 | 发起方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 开户(表具注册) | 同步开户，表具注册，修改用户，换表, | 第三方系统 |
| 2 | 03 | 远程阀控 | 同步对表进行远程阀控命令至平台 | 第三方系统 |
| 3 | 04 | 远程下发剩余金额与单价 | 同步对表进行下发剩余金额与单价至平台 | 第三方系统 |
| 4 | 05 | 获取抄表数据 | 从平台系统中获取抄表数据 | 第三方系统 |
| 5 | 06 | 获取表具下发命令结果 | 从平台系统中获取表具下发命令结果 | 第三方系统 |
| 6 | 07 | 主动推送 | 指令结果推送 | 贝特 |
| 7 | 08 | 主动推送 | 抄表数据推送 | 贝特 |

## 四 、接口说明

### 4.1 开户(表具注册)

接口方法： https://site:port/Gasmeter/TranslateCust

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| meterNo | String | 表具编号 | 表具编号 |
| meterType | String | 表具类型 | 3501 NB物联网表金额版 3502 NB物联网IC卡表金额版 |
| payType | String | 付费类型 | 选填项 1 表具预付费 2 表具后付费 3后台预付费 |
| companyID | String | 厂商ID | 燃气表厂家 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |

### 4.2远程阀控

接口方法： http://site:port/Gasmeter/ValueControl

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| meterNo | String | 表具编号 | 必填项 |
| valueControl | String | 阀控 | 必填项 0 强制开阀 1 强制关阀 |
| sequence | String | 业务流水号 | 必填项系统命令号 |
| remark | String | 备注 | 选填项 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |

### 4.3远程设置剩余金额与单价

接口方法： http://site:port/Gasmeter/PayCmdSend

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| meterNo | String | 表具编号 | 必填项 |
| payMoney | String | 剩余金额 | 必填项 |
| sequence | String | 业务流水号 | 必填项 |
| remark | String | 备注 | 选填项 |
| price | String | 当前单价 | 必填项 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |

### 4.4 获取抄表数据

接口方法： http://site:port/Gasmeter/GetMeterUploadInfo

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| beginDate | String | 时间开始 | 必填项 yyyy-MM-dd |
| endDate | String | 时间截止 | 必填项 yyyy-MM-dd |
| meterCode | String | 单表号 | 选填项,获取指定表号数据时传入 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |
| upgasTotal | String | 抄表总数 | 抄表记录的总条数 |
| upgasList | List | 抄表数据 | 多条数据 |

"upgasList": [{

"meterCode ": "201901180001",//表号

"realGas ": "200",//累积总量(读数)

"valveState ": "1",//阀门状态 	0无 1 开、3关

"voltage ": "5.0",//电池电压

“livoltage”:”3.6”,//锂电池电压

"upTime ": "2019-03-04 10:00:00"//上告时间

},{

"meterCode ": "201901180001",//表号

"realGas ": "300",//累积总量(读数)

"valveState ": "1",//阀门状态 	0无 1 开、3关

"voltage ": "5.0",//电池电压

“livoltage”:”3.6”,//锂电池电压

"upTime ": "2019-03-04 10:00:00"//上告时间

}]

### 4.6 获取表具下发命令结果

接口方法： http://site:port/Gasmeter/GetCommandResult

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| meterNo | String | 表号 | 必填项,获取指定表号数据时传入 |
| sequence | String | 业务流水号 | 必填项,获取指定业务流水号数据时传入 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |
| commandResult | jsonString | 命令结果数据 | 命令结果数据 |

"commandResult": [{

"meterCode ": "201901180001",//表号

"sendType": "1",//命令类型

"sendState": "1",//下发状态 0未下发 1已下发 2 下发失败 3多次超时

"sendResult": "1",//返回内容

"sendTime": "2019-03-04 10:00:00",//下发时间

"sequence": "123456789"//业务流水号

}]

### 4.7 抄表数据推送

| 功能描述 | 抄表数据推送 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 接口提供方：业务系统。 调用方：前置系统 |  |  |  |  |
| 接口调用地址 | http://ip:port/Gasmeter/ReportDataUp |  |  |  |  |
| HTTP请求方式 | POST |  |  |  |  |
| 入参格式 | JSON |  |  |  |  |
| 出参格式 | JSON |  |  |  |  |
| 接口请求参数 |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 类型 |  | 必填 | 描述 |  |
| meterNo | String |  | Y | 表号 |  |
| upTime | String |  | Y | 上告时间 yyyy-mm-dd HH24:MM:SS |  |
| upType | String |  | Y | 详见字典 |  |
| valveState | String |  | Y | 阀门状态，0：无；1：开阀；3:关阀 |  |
| voltage | String |  | Y | 电压 |  |
| livoltage | String |  | Y | 锂电电压 |  |
| voltageState | String |  |  | 电压状态：0:正常；1:欠压； |  |
| readingDetails | readingDetail |  | Y | 抄表明细数据 |  |
| readingDetail结构定义 |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 类型 |  | 必填 | 描述 |  |
| dataTime | String |  | Y | 数据冻结时间yyyy-mm-dd HH24:MM:SS |  |
| readingNum | String |  | Y | 表读数（累计使用气量） |  |
| 响应说明 |  |  |  |  |  |
| 参数名 | 类型 | 必填 |  | 描述 |  |
| returnCode | String | Y |  | 响应码 |  |
| returnMessage | String |  |  | 响应描述 |  |
| 业务说明 |  |  |  |  |  |

### 4.8 指令结果推送

| 功能描述 | 抄表数据推送 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 接口提供方：业务系统。 调用方：前置系统 |  |  |  |
| 接口调用地址 | http://ip:port/Gasmeter/CommandResult |  |  |  |
| HTTP请求方式 | POST |  |  |  |
| 入参格式 | JSON |  |  |  |
| 出参格式 | JSON |  |  |  |
| 接口请求参数 |  |  |  |  |
| 参数名 | 类型 |  | 必填 | 描述 |
| meterNo | String |  | Y | 表号 |
| commandId | String |  | Y | 命令ID |
| result | String |  | Y | 执行结果 0成功 1失败 |
| 响应说明 |  |  |  |  |
| 参数名 | 类型 | 必填 |  | 描述 |
| returnCode | String | Y |  | 响应码 |
| returnMessage | String |  |  | 响应描述 |
| 业务说明 |  |  |  |  |

### 4.9 销户

接口方法： https://site:port/Gasmeter/CancelCust

输入参数：String jsonString

参数说明：

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| meterNo | String | 表具编号 | 表具编号 |
| ErrorInfo | String | 错误信息 | 表具错误 |

输出：String jsonString

| 字段名称 | 最大长度 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| result | String | 操作结果 | ok 成功 error失败 |
| resultCode | String | 操作代码 | 00 成功 99系统出现异常 |
| resultMsg | String | 操作返回提示 | 提示信息 |